# BPSYNC: Giyilebilir Sensör Birleşimi ve Yapay Zekâ Destekli Sürekli Tansiyon İzleme

Projenin Amacı:

Bu projenin amacı, sağlıklı görünen ve herhangi bir klinik belirti göstermeyen bireylerin gün içerisindeki kan basıncı değişimlerini takip etmeye yardımcı olan, giyilebilir sensörler ve yapay zekâ tabanlı analiz yöntemleri kullanan bir sistem geliştirmektir.

Sistem; vücudun farklı bölgelerine yerleştirilen fotopletismografi (PPG) ve elektrokardiyografi (EKG) sensörleri aracılığıyla gerçek zamanlı veri toplar. Elde edilen sinyallerden nabız geçiş süresi (PTT) gibi anlamlı özellikler çıkarılarak, makine öğrenmesi modelleri yardımıyla anlık kan basıncı tahmini yapılır.

Toplanan veriler haftalık trendler hâlinde değerlendirilir ve olağan dışı değişimler veya anormallikler tespit edildiğinde kullanıcıya bilgilendirme yapılır. Böylece bireylerin günlük yaşantı içerisinde kan basıncı dinamikleri hakkında farkındalık kazanmaları ve gerektiğinde zamanında sağlık desteği almalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu sistem, tıbbi tanı koyma amacı taşımamakta olup; kullanıcılara kişisel sağlık verileri üzerinden proaktif takip imkânı sunmayı amaçlamaktadır.

Projenin Tıbbi Temeli:

Kan basıncı (tansiyon), kalbin kanı damar sistemine pompalarken damar duvarlarında oluşturduğu basıncı ifade eder ve kardiyovasküler sistemin en temel fizyolojik göstergelerinden biridir. Kan basıncının gün içerisindeki seyri; günlük stres, fiziksel aktivite, uyku düzeni, beslenme, sıvı dengesi gibi birçok faktörden etkilenebilir. Bu nedenle, aralıklı ölçümler yerine sürekli izleme yapılması, basınç değişimlerinin dinamik yapısını daha doğru değerlendirme açısından önemlidir.

Geleneksel tansiyon ölçüm yöntemleri (sfigmomanometre/kol manşonu) yalnızca belirli anlık ölçümler sunar ve özellikle klinik dışında kullanımda konforu ve sürekliliği sınırlıdır. Holter cihazları ise uzun süreli kan basıncı takibine imkân tanısa da günlük kullanımda hacimli yapıları, kullanım zorluğu ve sınırlı erişilebilirlik nedeniyle yaygın değildir. Bu durum, bireylerin kan basıncındaki önemli değişiklikleri zamanında fark edememesine yol açabilir.

Son yıllarda, fotopletismografi (PPG) ve elektrokardiyografi (EKG) gibi non-invaziv biyosinyallerin taşınabilir sensörler aracılığıyla elde edilebilmesi, kan basıncının sürekli ve pratik biçimde tahmin edilmesine yönelik yeni yaklaşımları mümkün kılmıştır. Özellikle EKG’nin kardiyak elektriksel aktiviteyi, PPG’nin ise periferik kan hacmi değişimini ölçmesi; bu iki veri arasındaki zaman farkından (Pulse Transit Time, PTT) yararlanarak kan basıncıyla ilişkili fizyolojik parametrelerin elde edilmesini sağlamaktadır. PTT’nin arteriyel sertlik, damar elastikiyeti ve kan basıncıyla ilişkili olduğu birçok çalışmada ortaya konmuştur.

Bu sinyallerin dijital olarak işlenmesi ve makine öğrenmesi/derin öğrenme algoritmalarıyla modellenmesi sayesinde, manşonsuz ve sürekli tansiyon tahmini yapılabilen sistemlerin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Böyle bir yaklaşım, bireyin günlük yaşamında doğal koşullarda veri toplanmasını ve kan basıncı değişikliklerinin uzun dönemli trendler üzerinden değerlendirilmesini sağlar.

Sürekli veri toplama; kan basıncı regülasyonundaki ani dalgalanmaların veya yavaş gerçekleşen eğilim değişimlerinin erken tespitinde önemli bir avantaj sunar. Bu sayede kullanıcı, olağan dışı değişimleri fark ederek zamanında önlem alabilir veya sağlık profesyoneline yönlendirilebilir.

Bu bağlamda, giyilebilir teknolojilerle desteklenen, sensör füzyonu ve yapay zekâ tabanlı değerlendirme yöntemleri; bireylerin kan basıncı takibini klinik ortamdan bağımsız, konforlu ve erişilebilir hâle getirerek kişisel sağlık takibinde yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Projenin Bileşenleri:

- Sensör:  Sistem, PPG ve EKG sensörlerinden gerçek zamanlı biyosinyal toplar. Sürekli kan basıncı tahmininde kullanılan Nabız Geçiş Süresi (PTT)’nin hesaplanabilmesi için sensörlerin vücudun farklı bölgelerine (ör. bilek + parmak) yerleştirilmesi gerekir. Aynı konumdan ölçüm yapıldığında sinyaller arasındaki zaman farkı tespit edilemeyeceği için PTT doğru hesaplanamaz ve sürekli tansiyon tahmini mümkün olmaz. Bu nedenle sensörlerin ayrı bölgelerde konumlandırılması tercih edilir.

- Sinyal Toplama ve İşleme:  Sensörlerden alınan ham veriler, gürültü ve artefaktların giderilmesi için filtreleme algoritmalarından geçirilir. Ardından, PTT gibi fizyolojik açıdan anlamlı özellikler çıkarılarak yapay zekâ modeline aktarılır.

- Donanım Tasarımı:  Giyilebilir formda bir donanım platformu tasarlanarak sensörlerin güvenilir veri toplama kabiliyeti sağlanır. Mikrodenetleyici, güç yönetimi bileşenleri ve kablosuz iletişim modülleri sistemin temel fiziksel yapısını oluşturur.

- Yapay Zeka Modeli:  İşlenmiş sinyallerden elde edilen özellikler, makine öğrenmesi veya derin öğrenme modelleri kullanılarak değerlendirilir. Model, anlık kan basıncı tahmini üretir, uzun dönemli değişimleri analiz eder ve anomalileri tespit ederek kullanıcıyı uyarır.

- Veri Seti:  Modelin eğitimi ve doğrulanması için açık kaynaklı veri setleri ve kullanıcıdan toplanan ölçümler kullanılır. Gerekli durumlarda kişisel kalibrasyon verileri sisteme eklenerek tahmin doğruluğu artırılır.

- Kullanıcı Arayüzü:  Mobil arayüz aracılığıyla kullanıcıya anlık değerler ve haftalık trend raporları gösterilir. Veri analizinde anomali tespit edildiğinde kullanıcı bilgilendirilir ve gerekli görülürse sağlık danışmanlığına başvurması önerilir.

# Referanslar

- Chowdhury, A., Das, D., Eldaly, A. B. M., Cheung, R. C. C., & Chowdhury, M. H.
Photoplethysmogram-based heart rate and blood pressure estimation with hypertension classification. (2024)

- Sahani, B., Sonowal, D., & Baruah, R. K.
Deriving ECG Features from PPG Signals Using Machine Learning Approaches. (2025)

- Chowdhury et al. Estimating Blood Pressure from the Photoplethysmogram Signal and Demographic Features Using Machine Learning Techniques.

- A Deep Learning Approach to Predict Blood Pressure from PPG Signals.